MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

# INTRODUÇÃO

O memorial se refere às obras de reforma da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, localizada no município de Santa Maria de Jetibá. A reforma abrange os dois pavimentos existentes. A área construída do térreo é de 340,65m² (trezentos e quarenta vírgula sessenta e cinco metros quadrados), e a área do subsolo é de 313,56m² (trezentos e treze vírgula cinquenta e seis metros quadrados), totalizando em uma área de 654,21m² (seiscentos e cinquenta e quatro vírgula vinte e um metros quadrados). Além das diversas salas, a Câmara Municipal também possui banheiros feminino e masculino, hall de espera e entrada e recepção.

# Execução da Obra

Durante a execução da obra a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Este acompanhamento será baseado nas especificações contidas no Projeto, neste Memorial e na Planilha Orçamentária, o Código de Obras do Estado e Município e as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A execução deverá obedecer rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações fornecidas, e estes deverão ter cópias arquivadas e atualizadas na obra à disposição da fiscalização. Nos casos de divergências nas medidas entre desenhos e cotas nos projetos, e nas informações nos projetos, memorial e planilhas prevalecerão sempre as cotas e demais informações dos projetos, seguidos pelo memorial e posteriormente pela planilha.

Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações nos projetos, detalhes ou especificações constantes na documentação técnica pré-aprovada sem autorização da por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. A Contratante se reserva no direito de recusar as alterações feitas no projeto ou especificação sem sua prévia aprovação.

A locação da obra deverá seguir rigorosamente as cotas do projeto executivo, e todo material empregado na obra deverá ser de primeira qualidade e satisfazer as especificações. Bem como a mão-de-obra que deverá ser qualificada e aprovada pela fiscalização.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a Contratante poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

Caberá também ao empreiteiro verificar a lista de materiais e quantitativos no início da obra apresentando por escrito à fiscalização, a ocorrência de erros, para que sejam tomadas providências em tempo hábil. Ao recebimento do material a inspeção quantitativa e qualitativa do material fornecido pela contratante é de responsabilidade do construtor, devendo o mesmo aceitar ou refugar o material e assumindo a partir daí a responsabilidade pelo mesmo. Quanto ao uso, a construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor devera seguir rigorosamente o seguinte critério:

01. Projeto;

02. Planilha Orçamentária;

03. Memorial Descritivo.

# Responsabilidade do Construtor

A responsabilidade pela obra até a sua conclusão, oficializado pelo “Termo de Recebimento”, é integralmente do construtor nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da fiscalização não diminui ou exime a responsabilidade do empreiteiro. Assim quaisquer danos aos serviços já realizados, ou danos causados a terceiros, a reparação é de total responsabilidade do empreiteiro.

A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, inclusive os que forem fornecidos pela contratante e estocados na obra, assim como dos serviços já executados são de inteira responsabilidade do construtor, sendo o mesmo responsável por repor integralmente quaisquer materiais ou serviços extraviados ou danificados.

A contratada deve manter na obra em horário integral um engenheiro civil ou de produção civil ou arquiteto registrado no CREA e/ou CAU, como responsável técnico pela obra.

Toda a correspondência do escritório da obra, dirigida à fiscalização, tais como: diário de ocorrência, avaliações, pedidos de medição, etc. deverão ser assinados pela administração da obra ou superiores.

O empreiteiro deverá manter arquivado e atualizado na obra um livro para registro de ocorrências da obra, e ao seu término encaminhar cópia integral à contratante.

O empreiteiro deve providenciar tudo o que for necessário, inclusive taxas, emolumentos, e custeio, junto aos órgãos competentes, para que façam as ligações provisórias e definitivas de água, luz e esgotos, se necessário. Deverá também fornecer todas as instalações necessárias ao seu funcionamento tais como escritório da obra, depósitos de materiais e ferramentas, sanitários e alojamentos, etc. tudo conforme a NR-10 e outras legislações vigentes.

O empreiteiro também é responsável pela correta identificação da obra com placas, tapumes, etc. conforme exigências do CREA e demais órgãos competentes.

Durante e ao término da obra a construtora é responsável por manter a organização e limpeza da obra, retirando todo o entulho gerado pela obra, mantendo o canteiro em perfeitas condições de asseio e segurança aos funcionários, fiscalização e visitantes.

# Materiais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSMJ poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

# Resumo das Especificações

# 5.1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

A Contratada deverá fornecer e instalar as placas em locais determinados pela fiscalização. O modelo e as dimensões das placas serão conforme desenho padrão fornecido pela Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

As placas serão fixadas em estruturas de madeira 8x8cm, reflorestada e tratada. Os painéis serão em chapa de aço galvanizado fixados em peças de madeira 2x4cm, reflorestada e tratada, suficientemente resistentes à ação dos ventos.

# 5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

De inicio serão feitas retiradas de algumas divisórias em chapas ou tábuas, para melhor dividir os espaços da edificação.

Será realizada a demolição de forro de gesso em todas as áreas da edificação, conforme memória de cálculo.

Será demolido parede em alvenaria de elementos cerâmicos vazados no pavimento subsolo a parede da nova recepção e no pavimento térreo será demolido parte de parede da nova sala de direção para colocação de porta da sala e porta do banheiro.

Será realizado demolição de piso revestido em cerâmica no pavimento térreo no sanitário, nova sala de vídeo câmara e lavabo.

Deverá ser demolido piso cimentado, exclusive lastro de concreto, no pavimento térreo na rampa do plenário e calçadas.

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes, no pavimento subsolo será retirado porta e báscula para a nova recepção.

Remoção de verniz sobre madeira, no pavimento térreo será removido toda a pintura do corrimão da escada.

Será retirado bancada de pia no pavimento subsolo, para nova recepção e no pavimento térreo lavabo, para inserir balcão.

As telhas cerâmicas serão removidas para que sejam lavadas com escova de aço e por fim serem recolocadas.

Será removida toda pintura pva/acrílica das fachadas.

# MOVIMENTO DE TERRA

Para ampliação do piso do plenário será necessário Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.

# estrutural

# Para melhor atender as sessões do plenário e instalações de TV câmara, foi projetado viga metálica com perfis em cantoneira de 1. 1/2 x 1/8", 1.1/2 X 3/16" e 2 X 1/4", fixados com parafuso tipo chumbador Parabolt e pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal. Seguir projeto de estrutura metálica.

# ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS

Será construído um lavabo na sala do presidente, nova sala vídeo câmara e fechamento de porta de sanitário da sala de vídeo câmara em alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x14x19cm com espessura de 9cm na nova sala do presidente.

As novas paredes serão chapiscadas em alvenaria e será aplicado argamassa traço 1:3 com preparo manual.

Depois de chapiscada será realizado o reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa.

As paredes da parte interna ao lavabo serão emboçadas com espessura de 2cm para colocação de azulejo 15x15cm de 1ª qualidade, assentada com argamassa pré-fabricada e cimento colante e, as da parte externa serão rebocadas para receber pintura.

##### 5.6 COBERTURA

##### Serão trocadas por novas placas de gesso 60x60cm e espessura de 1,2cm, fixadas com arames, todos os ambientes do subsolo e térreo.

Será fornecido material e mão de obra para instalação de gesso acartonado PU, estruturado com perfil cantoneira e perfil F530 para fechamento total de beiral do telhado. Para o mesmo será necessário ser locado andaimes metálicos tubular tipo torre.

##### 5.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Na reforma será realizado retirada de todas as luminárias existentes e substituídas por novas luminárias do tipo sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP, soq. Antivib e para os lavabos será luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V.

Para a projeção de TV câmara será inserido dois projetores marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W.

Para as instalações dessas novas luminárias e projetores será utilizados eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões e fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2.

##### 5.8 INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONE

Para a instalação de lógica e telefone serão necessários caixas de tomada embutida com conector RJ 45 fêmea 4x2" e 4x4". Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (3/4") e eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), 32mm (1’’), 40mm (1 ¼’’) e 60mm (2’’).

Será instalado no rack existente, patch panel 48 portas, switch 48 portas, voice painel 100 posições e patch cord.

Serão instalados conectores RJ45 macho - cat 6 e para a distribuição será utlizado cabo UTP - Categoria 6, 4 pares, 23AWG, 100 Ohm, para os pontos de lógica.

É necessário para o seguimento das instalações caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) e caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada.

Para as instalações aparentes será necessário de bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4"), bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1"), conjunto para instalação de rede lógica e caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4".

##### INSTALAÇÃO CFTV

Para o funcionamento da TV Câmara é necessário de equipamentos e cabos como: câmera fixa IP Câmera Movel IP, cabo paralelo para caixa de som 2,5mm², cabo de vídeo para projetor, cabo coaxial com alimentação e conectores BNC e P4.

Para as instalações aparentes serão utilizados condulete 3/4” em liga de alumínio fundido tipo "E", condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "T,  bucha / arruela alumínio 1 1/4", curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), dn 40mm (1 1/4"), dn 25mm (3/4’’), eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4") perfilado tipo C pré galvanizado med. 38x38mm chapa 18 com tampa de pressão med 38mm chapa 18 e conjunto para instalação de perfilado tipo "C" 38x38mm.

Para algumas instalações será utilizado eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 40 mm (1 ¼’’).

##### 5.10 ESQUADRIAS

As novas portas serão portas de madeira, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, para pintura nas dimensões 80x210x0,35cm, incluso dobradiça.

Todas as portas novas receberão marco madeira regional 1a 7x3,5cm.

Será substituído as portas de entrada do plenário e porta lateral do subsolo, será em Angelim pedra med 2,62x1,92 cm, completa.

Serão instaladas divisórias com acabamento em chapa de fibra de madeira, com sistema de montagem simplificado, com espessura de 35mm.

No novo lavabo será colocado uma báscula de madeira para vidro, de correr, com vidro incolor de 4mm.

No plenário serão colocadas novas mesas de vereadores. O guarda-corpo será recolocado conforme indicação de projeto.

##### PISOS INTERNOS E EXTERNOS

No novo lavabo será feita regularização de base em argamassa para colocação de piso em granito assentado sobre argamassa. A soleira será em granito com espessura de 2cm e largura de 15cm e o rodapé em mármore ou granito com altura de 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia.

Será realizado sala embaixo de escada, lavabo de presidente, tabeira e piso do plenário, contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm.

No plenário será substituído o piso existente, a tabeira e piso novo para o piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento - Conforme projeto.

No lavabo do presidente e sala embaixo de escada será inserido revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm e rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm.

Será realizado na porta do lavabo do presidente soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm e peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm para a báscula do lavabo.

Será substituído piso das calçadas para piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo impermeabilizante.

Para a sala de TV câmara na área do comando será inserido PISO ELEVADO nas dimensões de 600x600x25mm em placas de pedra (Matacão Metamórfico), auto portante e com pedestais regulaveis na altura de 54 cm em Polipropileno.

##### 5.12 APARELHOS SANITÁRIOS

Para a instalação sanitária do lavabo será necessário cuba de embutir em louça; vaso sanitário com caixa de descarga acoplada.

Ainda no lavabo, será colocado uma bancada de granito com espessura de 2cm.

##### 5.13 PINTURA

Para as paredes externas e lambrequins será necessário aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.

Para as paredes externas serão necessário aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão e logo após aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, inclusive no guarda corpo externo.

Em todo o forro novo será aplicado lixamento de massa látex em teto, aplicação de fundo selador acrílico no teto e pintura em tinta látex acrílica  a duas demãos.

Em toda as esquadrias de madeiras novas será realizado pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive no corrimão da escada.

Em todos os detalhes em madeira nas fachadas será aplicado verniz sintético brilhante, 2 demãos.

##### 5.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serão substituído os balaústres no guarda corpo externo da edificação.

# 6.Considerações finais

A execução das obras de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da Câmara de Santa Maria de Jetibá.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente ligadas às redes públicas, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados

Manuela Merlo dos Santos

Arquiteta e Urbanista

CAU nº A53460-9